# smartPX

## 6轴驱动器

# 警告和故障

更新日期：2024年2月12日

## 警告

| 警告代码 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00400402 | 速度环参数已更改。要求执行Vel.execute。 | 修改速度循环参数值后，要求执行vel.execute命令 | 一个或多个速度控制环参数已更改 | •设置vel.execute<axis>=1 |
| 0x00400701 | 制动器释放时间过长 | 制动器释放时间超过定义的超时值 | 制动器释放时间过长 | •检查制动超时参数 (brake.release.timeout) |
| 0x00400f04 | 电机位置反馈装置报告一个内部警告。 | 反馈装置发出警告。不同的反馈装置会发出不同的警告。 | 反馈装置报告的错误状态。 | •联系技术支持。 |
| 0x00400f05 | 电机位置反馈装置未及时响应警告 | 从反馈装置(sensAR)接收数据时出现问题 | 编码器类型配置不正确 | •检查反馈类型配置(mfb.type) •联系技术支持。 |
| 0x00401205 | 插值错误。 检查反馈位置分辨率。 | 10%的插值结果不正确 | 反馈装置有问题 | •检查反馈装置类型 •验证实际位置值(pfb) |
| 0x00401603 | 位置环参数已更改。要求执行Pos.execute。 | 修改位置循环参数值后，要求执行pos.execute命令 | 一个或多个位置控制环参数已更改 | •设置pos.execute<axis>=1 |
| 0x00401a13 | 默认驱动器配置 | 无法加载参数。 使用默认配置。 | •使用新驱动器 •参数文件(servo.dat)已从驱动器中删除 | •创建/加载参数文件 |
| 0x00401c02 | A相电流传感器不在规定的范围内 | 电流传感器报告值不在规定的范围内 | 电流传感器配置不在规定的范围内 | •检查电流传感器配置 •如果警告仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00401c04 | C相电流传感器不在规定的范围内 | 电流传感器报告值不在规定的范围内 | 电流传感器配置不在规定的范围内 | •检查电流传感器配置 •如果警告仍然存在， 联系技术支持 |
| 0x00401f01 | Gainset参数已更改。 要求执行Vargains.execute。 | 修改Gainset参数值后，要求执行vargains.execute命令 | Gainset配置参数已更改 | •设置vargains.execute<axis>=1 |
| 0x00401f02 | 找不到合适的Gainset | 在当前可变增益配置中未找到Gainset | 可变增益激活，当前位置与配置的Gainset不兼容 | •检查可变Gainset配置 •检查轴位置 •如果需要，禁用可变增益功能 |
| 0x00401f03 | Gainset未被使用或无法激活 | 合适的Gainset未使用(已配置Gainset)或无法使用(设置Gainset问题) | Gainset已配置，inuse设为0 | •检查参数vargains.active和vargains.inuse •检查Gainset配置 |

| 警告代码 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00402507 | 找相电流命令不足 | 实际电流命令小于找相电流命令，但不等于零 | Ilim值小于用户设置的找相电流(phasefind.icmd)。 | •降低找相电流命令 •如果用户定义，增加Ilim |
| 0x00402508 | 找相自动开启–如果axis启用，找相将开始 | 激活“找相”后发出警告 | Phasefind.auto为1，并且上电后轴尚未启用 | •如果需要在驱动器上电后自动找相，则无需采取任何措施。轴启用后，将开始找相，且警告将消失 •如果不需要自动找相，则将其禁用(phasefind.auto=0) |
| 0x00402701 | uwSwap已执行。要求归零。 | 当uwSwap处于活动状态时，要求归零。 | 执行了换相 | •执行归零程序 |
| 0x00402801 | 磁场削弱配置失败 | 磁场削弱与电机参数不兼容 | 对于定义的电机参数，无法进行磁场削弱。 | •确保电机参数(峰值电流、极点、kt、电感、电阻)都是正确的。 |
| 0x00409804 | 电机位置反馈装置报告计数器溢出。 | 多圈反馈装置发出警告。 | 反馈装置报告的错误状态。 | •联系技术支持 |
| 0x00409808 | 电机位置反馈装置报告电池报警。 | 多圈反馈装置发出警告。 | •低电源电池电压 •电池不存在 | •检查/更换反馈装置电池 •如果警告仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x0040d403 | Vact配置已更改。要求执行Vel.execute。 | 修改速度循环参数值后，要求执行vel.execute命令 | 一个或多个速度控制环参数已更改 | •设置vel.execute<axis>=1 |
| 0x0040d405 | 无法计算 MVE – 没有 Vact 信号 | 未收到用于模型速度误差计算的速度反馈信号(Vact) | 速度反馈已禁用。这极不寻常，除非故意禁用速度反馈。 | •启用速度反馈，或更改opmode使其启用（例如，切换到位置opmode）。确保内部操作模式与操作模式匹配（即不在找相/回零/其他）。 |
| 0x0040d406 | 无法计算 MVE – 没有 Vobs 信号 | 未收到用于模型速度误差计算的速度反馈信号（Vobs） | 速度观测器已禁用 | •使用GUI设计并启用速度观测器。为了验证，请确保设计后vact.Kalman.L.execute = 1。 |
| 0x0040d407 | 碰撞检测模式已禁用 | collision.response 不为零，但collision.detect.mode 为零（未配置） | Collision.response不为0，但collision.detect.mode为0 | •启用碰撞检测；将collision.detect.mode设为非零值 |
| 0x0040dc03 | 再生电阻过载警告 | 在过去5秒内再生电阻器被过度激活。它超过了最大平均功率耗散。 | 再生电阻器过载 | •检查再生电阻器配置 •检查再生电阻器设置 |

| 警告代码 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0040dd01 | IPM OT | 实际温度值高于最低（警告）阈值。 | 实际IPM温度值大于最低阈值（temp.ipm.flt.low） | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.ipm） |
| 0x0040dd03 | 电机OT | 实际温度值高于最低（警告）阈值。 | 电机温度值大于最低阈值（temp.motor.flt.low） | •检查电机温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.motor） |
| 0x0040de01 | 环境OT | 实际温度值高于最低（警告）阈值。 | 电源/环境装置温度过高 | •检查环境温度 •如有，检查冷却装置 |
| 0x0040de03 | 装置MPU OT | 实际温度值高于最低（警告）阈值。 | •装置温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.cpu.mpu） |
| 0x0040de05 | 装置内核OT | 实际温度值高于最低（警告）阈值。 | •装置温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.cpu.core） |
| 0x0040de07 | 装置IVA OT | 实际温度值高于最低（警告）阈值。 | •装置温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.cpu.iva） |
| 0x0040de09 | 装置DSP OT | 实际温度值高于最低（警告）阈值。 | •装置温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.cpu.dsp） |
| 0x0040de0b | 装置GPU OT | 实际温度值高于最低（警告）阈值。 | •装置温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.cpu.gpu） |
| 0x00541601 | 位置环设计失败 – MKT为零 | 电机常数参数值为零 | 电机常数参数设为零 | •配置电机常数参数（motor.kt） |
| 0x00541a03 | IPM警告 | 已报告IPM故障。启用所需的命令释放锁存器 | 已报告IPM故障 | •如可能，设置启用命令 |
| 0x00541a12 | 15ISO不在规定范围内 | 实际15ISO值大于最大阈值或低于最小阈值。 | 读取装置电源板有问题 | •重启驱动器 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |

## 故障

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00040302 | 0x8381 | StopOnPath | 检测到高 IQ 电流 | 实际Iq电流超过定义的阈值 Iq电流超过用户电流限值（curr.lim.user）+驱动器峰值电流（drive.ipeak）* 0.2超过1[ms] | •不稳定电流环 •电机参数不正确，限值 | •检查限值和设置配置 •检查控制环自整定 |
| 0x00040401 | 0x8482 | StopOnPath | 超过速度误差偏差 | 速度命令与实际速度之差大于最大速度误差 | •电机参数配置不正确 •控制增益不正确 •限值配置过低 | •检查驱动器限值（位置、速度、电流） •检查控制增益 |
| 0x00040d00 | 0x2310 | StopOnPath | 电机折返值小于阈值 | 电机折返电流降至电机折返电流故障阈值以下 | •应用程序的运动曲线不正确 •控制增益、轴负载 •电机参数配置不正确 | •如果运动过程中负载过大：减少有效载荷，更改运动曲线（acc/ dec） •检查控制增益、负载 •检查电机参数 •检查制动器释放情况（如果有） •检查折返阈值参数 （motor.foldback.flt.thresh） |
| 0x00040e00 | 0x2311 | StopOnPath | 驱动器折返值小于阈值 | 驱动器折返电流降至驱动器折返电流故障阈值以下 | •应用程序的运动曲线中负载过大、加速/减速过大 •驱动器配置参数不正确 | •如果运动过程中负载过大：减少有效载荷，更改运动曲线 •检查控制增益、负载 •检查驱动器参数 •检查折返阈值参数 (drive.foldback.flt.thresh) •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00041202 | 0x8480 | StopOnPath | 生成的Vcmd超出速度限值 | 生成的速度命令超出速度限值 | 配置参数vlim小于运动控制器的最大速度限值。 | 检查运动控制器和驱动器中的速度限值。必须两者相等或驱动器中的限值更高。 |
| 0x00041203 | 0x8483 | StopOnPath | 生成的Acmd超出加速度限值 | 生成的加速度命令超出加速度限值 | 配置参数uint.acc.max小于运动控制器的最大加速度限值。 | 检查运动控制器和驱动器中的加速度限值。必须两者相等或驱动器中的限值更高。 |

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00041204 | 0x8580 | StopOnPath | 外推次数过多 | 执行的外推次数超出最大阈值 | 驱动器超过10次未收到运动控制器发出的运动命令。 | •验证EtherCAT消息传输速率 •验证EtherCAT连接 |
| 0x00041602 | 0x8611 | StopOnPath | 位置误差偏差过大 | 位置命令与实际位置之差超过最大位置误差 | •轴的控制增益不可接受 •电机参数配置不正确 •位置误差偏差阈值配置 | •检查控制增益、负载 •检查制动器释放情况（如果有） •检查位置误差偏差阈值配置（pos.err.max） |
| 0x00041a0c | 0x2386 | StopOnPath | 死区时间U相故障 | 高低PWM信号之间的延迟时间小于FPGA计算的死区时间值。 | U相配置/功能死区时间不正确 | •检查死区时间设置参数 (drive.deadtime.watchdog) •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00041a0d | 0x2387 | StopOnPath | 死区时间V相故障 | 高低PWM信号之间的延迟时间小于FPGA计算的死区时间值。 | V相配置/功能死区时间不正确 | •检查死区时间设置参数 (drive.deadtime.watchdog) •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00041a0e | 0x2388 | StopOnPath | 死区时间W相故障 | 高低PWM信号之间的延迟时间小于FPGA计算的死区时间值。 | W相配置/功能死区时间不正确 | •检查死区时间设置参数 (drive.deadtime.watchdog) •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00041b01 | 0x7386 | StopOnPath | EtherCAT SYNC抖动过大 | SYNC信号抖动大于阈值 | 实际 SYNC 抖动大于 EtherCAT SYNC0 抖动限值（fb.sync.jitter.limit）。 | •检查EtherCAT电缆/连接器 •检查SYNC0抖动限值（fb.sync.jitter.limit） |
| 0x00041b02 | 0x818d | StopOnPath | 数据包丢失 | 连续丢包次数大于最大阈值 | EtherCAT线路通信问题 | 检查EtherCAT电缆主站/从站 |
| 0x00041b03 | 0xf080 | StopOnPath | 现场总线 - 驱动器处于活动状态，但未运行 | 驱动器处于启用状态，但通信状态从 OP 变为 PREOP/SAFEOP | 通信中断但驱动器仍处于启用状态 | •将运动控制器通信状态更改为OP |
| 0x00042102 | 0x7091 | StopOnPath | faculty紧急停止 | 紧急停止数字输入已激活 | 紧急停止按钮处于活动状态 | •松开紧急停止按钮 •如果需要，更改数字输入模式 |
| 0x00042602 | 0x0000 | StopOnPath | 硬件正限位开关打开 | 正向硬件限位开关已激活 | 配置为正限位开关的输入活动状态 | •改变电机相对于传感器的位置 •停用数字输入 •如果需要，更改数字输入模式 |

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00042603 | 0x0000 | StopOnPath | 硬件负限位开关打开 | 负向硬件限位开关已激活 | 配置为负限位开关的输入活动状态 | •改变电机相对于传感器的位置 •停用数字输入 •如果需要，更改数字输入模式 |
| 0x0004d402 | 0x8481 | StopOnPath | 超速 | 连续4次采样的实际速度超过最大速度的125% | •电机参数配置不正确 •控制增益不正确 •限值配置过低 | •检查驱动器限值（位置、速度、电流） •检查控制增益 |
| 0x0004dc01 | 0x3120 | StopOnPath | 欠压故障 | 母线电压低于最小值 | •电源损耗、供电不良 •运动过程中负载过大 | •检查电源电压 •如果运动过程中负载过大：减少有效载荷， 更改运动曲线（acc/ dec） •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x0004dd02 | 0x4080 | StopOnPath | IPM过温 | 实际温度高于最大阈值 | 实际IPM温度值大于最大阈值（temp.ipm.flt.high） | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.ipm） |
| 0x0004dd04 | 0x4410 | StopOnPath | 电机过温 | 实际温度高于最大阈值 | 电机实际温度值大于最大阈值 （temp.motor.flt.high） | •检查电机温度 •检查阈值参数 •检查实际温度参数（temp.motor） |
| 0x0004de02 | 0x4310 | StopOnPath | 环境OT | 实际环境温度值高于最大阈值 | 电源/环境装置温度过高 | •检查环境温度 •检查冷却装置（如果有） |
| 0x0004de04 | 0x4081 | StopOnPath | 装置 MPU 过温 | 实际温度值大于最大阈值 | •装置MPU温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查冷却装置（如果有） •检查实际温度参数（temp.cpu.mpu） |
| 0x0004de06 | 0x4081 | StopOnPath | 装置内核过温 | 实际温度值大于最大阈值 | •装置内核温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查冷却装置（如果有） •检查实际温度参数（temp.cpu.core） |
| 0x0004de08 | 0x4081 | StopOnPath | 装置IVA过温 | 实际温度值大于最大阈值 | •装置IVA温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查冷却装置（如果有） •检查实际温度参数（temp.cpu.iva） |

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0004de0a | 0x4081 | StopOnPath | 装置DSP过温 | 实际温度值大于最大阈值 | •装置DSP温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查冷却装置（如果有） •检查实际温度参数（temp.cpu.dsp） |
| 0x0004de0c | 0x4081 | StopOnPath | 装置GPU过温 | 实际温度值大于最大阈值 | •装置GPU温度过高 •阈值配置不正确 •读取配置传感器有问题 | •检查装置温度 •检查阈值参数 •检查冷却装置（如果有） •检查实际温度参数（temp.cpu.gpu） |
| 0x000c0f01 | 0x73a0 | 动态制动时间 | 电机位置反馈通信错误：响应超时CRC 响应HAL错误故障。 | 反馈装置发出错误消息。当状态计数器等于或大于状态错误阈值时，故障处于活动状态。 | •反馈装置电缆断开 •反馈类型配置不正确 •反馈电缆未屏蔽 | •检查反馈电缆：连接、供电 •检查反馈类型配置（mfb.type） •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x000c2401 | 0xff08 | 动态制动时间 | 检测到飞车 | 电机运动不受控 | •电机参数配置不正确 •电机相位连接顺序不正确 | •检查电机参数 •检查电机相位连接 |
| 0x000cd401 | 0x8484 | 动态制动时间 | 极端超速 | 连续4次采样的实际速度超过最大速度的150% | •主站的运动命令大于驱动器速度限值 •由于相位角相反或运动方向相反，或UVW不匹配导致电机飞车 •控制器不稳定且vlim太小。 | •检查驱动器中的速度限值参数（vlim） •检查增益控制环 •检查电机相位、相位角 |
| 0x00140301 | 0x8380 | 禁用 | 不稳定电流环 | 任一相的实际电流在连续10个RT周期内超过驱动器峰值电流的125% | •电机参数配置不正确 •电机相位顺序不正确 •控制增益不正确 | •检查电机参数 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00140303 | 0x2383 | 禁用 | A相电流感测偏置无效 | 实际Ia电流超过定义的阈值 PWM激活时，故障阻止零电流读数 A相电流超过驱动器峰值电流的5% (drive.ipeak) | •不稳定电流控制环 •电机/驱动器参数不正确 •电机相位短路 | •检查电流控制环增益 •检查限值和设置配置 •检查电机相位 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00140304 | 0x2384 | 禁用 | C相电流感测偏置无效 | 实际Ic电流超过定义的阈值 PWM激活时，故障阻止零电流读数 C相电流超过驱动器峰值电流的5% (drive.ipeak) | •不稳定电流控制环 •电机/驱动器参数不正确 •电机相位短路 | •检查电流控制环增益 •检查限值和设置配置 •检查电机相位 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00140700 | 0x7180 | 禁用 | 意外制动接合 | 轴在没有请求的情况下收到制动器接合指示 | •电机制动电缆断开 •电机制动电缆短路 | •检查电机制动电缆连接 •检查电压制动措施 •检查电机 |
| 0x00140702 | 0x7181 | 禁用 | 制动状态过载故障 | FPGA报告过载 | •接地短路 •过热保护 •热振荡制动器状态故障 | •检查制动器电源 •如果不支持制动器，请禁用制动器配置 |
| 0x00140703 | 0x7182 | 禁用 | 制动器状态开路负载、电池短路、反极性故障 | FPGA报告制动器状态故障 | •配置了制动器但不支持 •制动器电缆未连接至制动器 •制动器短路 •反极性 | •检查制动器电源 •如果不支持制动器，请禁用制动器配置 |
| 0x00140f03 | 0x73a1 | 禁用 | 电机位置反馈装置报告一个内部故障。 | 反馈装置发出错误消息。 不同的反馈装置会发出不同的消息。 | 反馈装置报告的错误状态。 | •联系技术支持 |
| 0x00141201 | 0x6380 | 禁用 | 插值设计失败 | 插值误差 | EtherCAT循环时间或配置/同步有问题 | •检查插值配置 •检查循环时间配置 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00141a01 | 0x2214 | 禁用 | 轴过流 | 电机连接处短路； 电流环过冲过多 | •IPM短路 •电源装置温度过高 | •检查电机相位电缆 •检查轨迹记录轴电流 •检查制动器 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00141a02 | 0x2218 | 禁用 | IPM故障 | FPGA报告IPM故障 | •电机相位短路 •IMP欠压故障 •IPM过温故障 | •检查电机连接的相位 •检查STO连接器 •检查IPM温度 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00141a06 | 0x2385 | 禁用 | 编码器过流 | 编码器电源短路；电源过载 | 编码器报告过流 | •检查电机编码器电缆 •检查电机编码器电压供应 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00141a07 | 0x8481 | 禁用 | 看门狗已过期 | FPGA报告看门狗 | 驱动器固件过载 | 联系技术支持。 |
| 0x00141a09 | 0x7090 | 禁用 | FPGA版本不匹配 | 当前 FPGA 版本与支持的 FPGA 版本不兼容 | 软件应用程序的FPGA版本与实际FPGA版本不匹配 | •联系技术支持 |
| 0x00141a0b | 0x3181 | 禁用 | STO故障 | FPGA 报告 STO 错误指示 | STO信号在驱动器启用时不连接。 | •检查STO连接器 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00141a0f | 0x2389 | 禁用 | 再生电阻过流 | FPGA报告再生电阻器过流 | •再生电阻器短路 | •检查再生电阻器 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00141a11 | 0x8802 | 禁用 | RT过载 | 实时过载 | •驱动器固件过载 | •联系技术支持。 |
| 0x00141c01 | 0x2215 | 禁用 | A相电流传感器电源故障 | 电流传感器A关闭 | FPGA报告电流传感器供电关闭 | 联系技术支持 |
| 0x00141c03 | 0x2217 | 禁用 | C相电流传感器电源故障 | 电流传感器C关闭 | FPGA报告电流传感器供电关闭 | 联系技术支持 |
| 0x00142200 | 0x8180 | 禁用 | 驱动器已锁定 | 安全代码与密钥不匹配 | •Eeprom已更改 •新驱动器 | •联系技术支持获取安全密钥。 |
| 0x00142500 | 0x0000 | 禁用 | 归零过程未能计算反馈噪声限值 | 怠速时速度反馈值过高/过低。预计值接近于零。 | •电机编码器定义错误 •反馈噪音太大或电机正在移动 | •检查电机参数 •确保电机不会因外界干扰而移动。 |
| 0x00142501 | 0x0000 | 禁用 | 归零过程无法执行足够的运动 | 运动超过 30 秒后电机仍未稳定下来 | •归零电流幅度过高 •电机参数错误（通常是编码器位) | •降低电流 •检查电机参数 |
| 0x00142502 | 0x0000 | 禁用 | 归零过程无法执行足够的运动 | 归零过程中电机未充分移动 | •归零电流幅度过低 •电机参数错误（通常是极数或编码器位） •电机物理固定到位 | •增加电流 •验证电机参数 •取消物理固定 |
| 0x00142503 | 0x0000 | 禁用 | Ilim电流为零 | 实际限值电流小于零 | 参数curr.lim.user配置不正确 | •检查参数curr.lim.user和curr.lim.act |

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00142504 | 0x0000 | 禁用 | 找相过程超时 | 运动后，电机未在用户定义的时间内稳定下来 | •参数phasefind.settling.over time或phasefind.standstill.vel ocity.threshold配置过低 •唤醒和震动 PI 增益不稳定 •找相电流过高 | •更改整定超时或速度阈值 •更改PI增益（通常降低kp） •降低电流幅度 |
| 0x00142505 | 0x0000 | 禁用 | 找相过程在验证期间未执行足够的移动 | 找到M相后，尝试运动失败 | •找相过程未找到正确的M相 •电机参数错误（通常是极数或编码器位） •电机物理固定到位 | •重复找相过程 •验证电机参数 •消除物理障碍 |
| 0x00142506 | 0x0000 | 禁用 | 找相电流命令为零 | 如果电流命令为零，则无法执行找相 | 用户将找相电流设置为零 | 将找相电流设置为非零值 |
| 0x00142509 | 0x0000 | 禁用 | 定向找相无法初始化M相 – 未检测到运动 | 尝试初始化定向找相时未检测到运动 | •找相电流过低 •轴被物理固定到位 •电机参数不正确 | •提高找相电流 •取消轴上的物理固定 •验证电机参数 |
| 0x00142900 | 0x0000 | 禁用 | 等待停止曲线完成时发生超时 | 回零过程中发生超时，运动段未完成。 | 回零模式所需的触发器未及时执行 | •检查触发段配置（回零开关、限位开关、索引） •检查回零运动曲线配置 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00149801 | 0x73a6 | 禁用 | 电机位置反馈装置报告超速。 | 轴旋转超过了多圈信号电气规格中规定的速度。 | •尝试在驱动器通电时连接编码器电缆 | •插入编码器电缆后重启驱动器 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00149803 | 0x73a4 | 禁用 | 电机位置反馈装置报告计数错误 | 当Smart-Abs的轴以100[rpm]或更高的速度旋转时，机械角度每45º就会检测到一次错误。当一圈数据的偏差减小到±22.5°（典型值）以内时，每45°误差就会自动解除。 当Smart-Abs的轴以低于100 [rpm]的速度旋转时，总会检测到错误。一旦检测到错误，任何一转数据的偏差都会自动恢复到正常值。 | 从反馈装置读取数据时出现问题 | •检查反馈类型配置 •检查编码器电缆 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x00149805 | 0x73a8 | 禁用 | 电机位置反馈装置报告超温 | 编码器基板温度超过过热检测温度 | •编码器温度过高 •温度阈值过低 | •检查编码器温度 •检查编码器温度阈值 |
| 0x00149806 | 0x73a9 | 禁用 | 电机位置反馈装置报告多圈错误 | 反馈装置在上电时报告多圈信号错误。 | •用户配置的反馈类型（mfb.type）与继电器电机反馈不匹配 | •检查反馈类型配置 •检查反馈电缆 |
| 0x00149807 | 0x73aa | 禁用 | 电机位置反馈装置报告电池错误 | 反馈装置发出错误消息。此故障与多圈反馈装置有关。 | •低电源电池电压 •电池不存在 | •检查/更换反馈装置电池 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x0014d404 | 0x0000 | 禁用 | 检测到碰撞 | 碰撞MVED超出碰撞阈值 | •物理碰撞 碰撞检测阈值过低 (collision.MVED.thresh) | •移除障碍物，禁用并重新启用碰撞检测以清除故障 •提供啊阈值，禁用并重新启用碰撞检测以清除故障 |
| 0x0014dc02 | 0x3110 | 禁用 | 过压故障 | 母线电压超过最大阈值 | •应用程序的运动曲线不正确 •轴负载过高 | •在运动过程中记录vbus •改变运动曲线的加速度/减速度 •调整/检查控制增益和轴上的负载 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |

| 故障代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0014dc04 | 0x3199 | 禁用 | 再生电阻过载故障 | 在过去5秒内再生电阻器被过度激活。它超过了最大平均功率耗散。 | •应用程序的运动曲线不正确 •轴负载过高 •再生电阻器使用或配置不正确 | •检查再生电阻器 •检查控制增益、负载 •检查运动应用程序；设置（轴）应可以接受 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |
| 0x04041a08 | 0x3183 | StopOnPath | AC损耗 | 电源在hw.acloss.filter.time定义的时间内关闭 | •电缆主电源已断开 •电源故障 | •检查主电源 •检查参数 hw.acloss.filter.time |

## 抑制

| 抑制代码 | CAN错误代码 | 禁用操作 | 消息 | 描述 | 可能原因 | 所需的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00801a0a | 0x0000 | 无 | STO警告 | FPGA报告电源板的STO错误指示。 | •STO连接器已拔出 •STO连接器未连接24V电源 | •检查STO连接器 •检查电源 |
| 0x0080dc05 | 0x0000 | 无 | 浪涌开路警告 | 总线电压尚未达到浪涌阈值。 | 主电源已断开 | •检查主电源 •读取 Vbus 值 •确保 inrush.open.thresh 值符合要求 •如果错误仍然存在，请联系技术支持。 |